四川绵阳好圣汽车零部件制造有限公司扩建一台

X射线实时成像检测系统项目竣工环境保护验收意见

2024年4月29日，四川绵阳好圣汽车零部件制造有限公司根据扩建一台X射线实时成像检测系统项目竣工环境保护验收监测报告（表）并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、《建设项目竣工环境保护设施验收技术规范 核技术利用》（HJ 1326）、本项目环境影响报告书（表）和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

四川绵阳好圣汽车零部件制造有限公司已将2号厂区U型车间内原CMM测量室中的所有物品全部搬出，用作探伤专用场所——X射线检测室，并在房间中部靠北位置安装一台自带屏蔽体的X射线实时成像检测系统(ZXFlasee D-450型，额定管电压为450kV，额定管电流为3.3mA)，出束方向为由北向南照射，用于公司生产的汽车零部件的无损检测工作。本项目X射线实时成像检测系统一次出束时间最长为2min，实际一天累计探伤工件数目约为80件工件，最长出束时间为2.67h，一周工作5天，周出束时间累计为13.35h，每年工作250天，年出束时间累计为667.50h。

（二）建设过程及环保审批情况

本项目由江苏睿源环境科技有限公司编写完成环境影响报告表，并于2023年9月27日取得成四川省生态环境厅批复（川环审批〔2023〕93号），同意本项目建设。本次验收内容使用的射线装置及其配套的辐射防护设施于2024年1月28日安装调试完成，建设单位已取得四川省生态环境厅核发的辐射安全许可证（川环辐证[00761]），允许种类和范围为使用Ⅱ类射线装置。在整个项目建设过程中未有环境投诉、违法和处罚记录。

（三）投资情况

本次验收建设内容实际总投资为178万元人民币，其中环保投资6万元人民币。

- 辐射安全与防护设施建设情况

- 辐射安全与防护设施建设情况

- 建设单位已与有资质的单位签订个人剂量监测协议，已为本项目新增人员增配2台个人剂量报警仪，为本项目工作场所增配1台便携式辐射监测仪、1台固定式场所辐射探测报警装置；X射线实时成像检测系统自带屏蔽体（“钢—铅—钢”结构）、1套门－机联锁装置、一套电离辐射警示标志、2套监控系统、3个紧急停机按钮、1个紧急开门开关、1套通风装置；建设单位已在X射线实时成像检测系统防护门位置设置1套工作状态指示灯及灯机联锁装置、1套声音提示装置；X射线检测室内西北部已安装1套监控系统用于监视探伤活动操作情况；X射线检测室东部墙体右上方已增设1套排风装置通过通风管道与X射线实时成像检测系统屏蔽体自带通风装置相连接将废气排出室外；X射线检测室门处已配备1套监督区标牌和一套电离辐射警示标志等防护措施。

- 辐射安全与防护措施和其他管理要求落实情况

公司内部辐射安全管理机构已成立，已制定相关的辐射安全管理规章制度且已按照规定上墙；本项目辐射工作人员均通过了辐射安全与防护考核。公司已委托有资质的单位对辐射工作人员开展个人剂量检测，所有辐射工作人员均已配带个人剂量计，并建立了辐射工作人员个人剂量监测档案。所有辐射工作人员已完成职业健康体检，并已建立辐射工作人员职业健康档案。已配置1台辐射剂量巡测仪及2台个人剂量报警仪。

三、工程变动情况

经现场检查，本次验收建设内容的实际建设情况与环评批复一致，不存在工程变动情况。

四、工程建设对环境的影响

验收监测结果表明：

（一）射线装置未作业时，工作人员区域的环境X-γ辐射剂量率范围为0.089μSv/h～0.097μSv/h，其他公众区域的环境X-γ辐射剂量率范围为0.094μSv/h～0.097μSv/h。

（二）射线装置进行作业时，工作人员区域的环境X-γ辐射剂量率范围为0.097μSv/h～0.102μSv/h；其他公众区域的环境X-γ辐射剂量率范围为0.098μSv/h～0.1μSv/h。

射线装置进行作业时周围监测点位的X-γ辐射剂量率对比射线装置未开机时X-γ辐射剂量率两者相差不大，说明屏蔽体防护较好，不存在射线泄漏。能够满足《工业探伤放射防护标准》（GBZ 117—2022）中周围剂量当量率参考控制水平应不大于2.5μSv/h”的辐射剂量率控制水平要求。

（三）根据验收监测结果估算，本项目所致辐射工作人员和公众的年有效剂量分别满足环评批复的职业人员年有效剂量不超过5mSv和公众年有效剂量不超过0.1mSv的剂量约束值要求。

五、验收结论

四川绵阳好圣汽车零部件制造有限公司认真履行了本项目的环境保护审批和许可手续，落实了环评文件及其批复的要求，严格执行了环境保护“三同时”制度，相关的验收文档资料齐全，辐射安全与防护设施及措施运行有效，对环境的影响符合相关标准要求。

综上所述，验收组一致同意四川绵阳好圣汽车零部件制造有限公司根据扩建一台X射线实时成像检测系统项目（川环审批〔2023〕93号）通过竣工环境保护设施验收。

六、后续要求

1、严格按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中的要求，履行好建设项目验收的后续工作。

2、定期开展自我监测和防护设施的维护，并做好相应记录。

七、验收人员信息

本项目验收组成员见附表。

四川绵阳好圣汽车零部件制造有限公司

2024年4月29日